化工类专业题库

1、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?             （ D ）

A. 五氧化二磷      B. 五硫化磷       C. 五氯化磷       D. 以上都是

2、搬运剧毒化学品后，应该：                  （ A ）

A. 用流动的水洗手      B. 吃东西补充体力         C. 休息

3、当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场?         （ D ）

A. 用水擦                           B. 用拖把拖

C. 扫干净后倒入垃圾桶          D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

4、化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：           （ A ）

A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

5、黄磷自燃应如何扑救：                          （ C ）

A. 用高压水枪                                  B. 用高压灭火器

C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖             D. 以上都对

6、金属钠着火可采用的灭火方式有：              （ A ）

A. 干砂              B. 水      C. 湿抹布       D. 泡沫灭火器

7、铝粉、保险粉自燃时如何扑救？                （ D ）

A. 用水灭火     B. 用泡沫灭火器    C. 用干粉灭火器    D. 用干砂子灭火

8、强碱烧伤处理错误的是：                            （ A ）

A. 立即用稀盐酸冲洗                     B. 立即用1%～2%的醋酸冲洗

C. 立即用大量水冲洗            D. 先进行应急处理，再去医院处理

9、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？  （ A ）

A. 用灭火器灭火或加砂子灭火               B. 加水灭火

C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口         D. 用湿抹布盖住瓶口

10、溶剂溅出并燃烧应如何处理？                  （ C ）

A. 马上使用灭火器灭火

B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

C. 马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

D. 以上都对

11、实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是： （ C ）

A. 浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛

B. 以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）

C. 若有水泡可自行刺破

D. 大面积的灼伤，应紧急送至医院

12、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：            （ D ）

A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液洗        B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗

C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗           D. 以上都对

13、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？              （ B ）

A. 软木塞           B. 磨口玻璃塞    C. 胶皮塞           D. 橡胶塞

14、眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：        （ B ）

A.点眼药膏               B.立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛               C.马上到医院看急诊

15、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为： ①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院                                 （ B ）

A. ①③②      B. ②①③       C. ③①②        D. ③②①

16、当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：（ D ）

A. 用酒精棉球擦                       B. 不作处理，马上去医院

C. 用碱液中和后，用水冲洗     D. 以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗

17、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：                        （ D ）

A. 用酒精棉球擦                       B. 不作处理，马上去医院

C. 用碱液中和后，用水冲洗             D. 用水直接冲洗

18、 K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、MgO、电石中，遇水发生激烈反应的有（ B）。

A 5种   B 6种   C 7种   D 8种

19、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：（ B ）

A. 马上送医院                         B. 用温水慢慢恢复体温

C. 用火烘烤                           D. 应尽快浸入热水

20、HCN无色，气味为：                                （ C ）

A. 无味  B. 大蒜味     C.苦杏仁味    D. 烂苹果味

21、不具有强酸性和强腐蚀性的物质是：                 （ B ）

A. 氢氟酸    B. 碳酸   C. 稀硫酸      D. 稀硝酸

22、易燃类液体的特点是：                      （ D ）

A. 闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧    B. 极易挥发成气体

C. 遇明火即燃烧                                            D. 以上都是

23、对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学试剂：       （ D ）

A. 氰化钾　      B. 三氧化二砷 　     C. 氯化汞            D. 苯

24、危险化学品包括哪些物质？                     （ D ）

A. 爆炸品、易燃气体、易燃喷雾剂， 氧化性气体，加压气体

B. 易燃液体，易燃固体，自反应物质，可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质

C. 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，腐蚀性物质

D. 以上都是

25、危险化学品的毒害包括：                        （ D ）

A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性

C.水环境危害性, 放射性危害

D.以上都是

26、危险化学品的急性毒性表述中，半致死量LD50代表什么意义？               （ B ）

A. 致死量                                        B. 导致一半受试动物死亡的量

C. 导致一半受试动物死亡的浓度          D. 导致全部受试动物死亡的浓度

27、表示危险化学品的急性毒性的LD50的单位是什么？ （ A ）

A. mg/kg       B. g/kg       C. mL/kg       D. ug/kg

28、下列那一项不是发生爆炸的基本因素？        （ C ）

A .温度       B. 压力       C. 湿度        D. 着火源

29、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？       （ B ）

A. 活性炭与硝酸铵

B. 金属钾、钠和煤油

C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

30、2,4-二硝基苯甲醚、萘、二硝基萘等可升华固体药品燃烧应如何进行灭火：（ D ）

A. 用灭火器灭火

B. 火灭后还要不断向燃烧区域上空及周围喷雾水

C. 用水灭火，并不断向燃烧区域上空及周围喷雾水至可燃物完全冷却

D. 以上都是

31、遇水发生剧烈反应,容易产生爆炸或燃烧的化学品是: （ C ）

A. K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、电石     B. K、Na、Ca、Li、AlH3、MgO、电石

C. K、Na、Ca、Li、AlH3、电石          D. K、Na、Mg、Li、AlH3、电石

32、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放？                  （ A ）

A. 放在防爆冰箱里                           B. 和其它试剂混放

C. 放在通风橱内                             D. 放在密闭的柜子中

33、不需要放在密封的干燥器内的药品是：             （ D ）

A. 过硫酸盐                                 B. 五氧化二

C. 三氯化磷                                 D. 盐酸

34、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：（ C ）

A. 卤化银             B. 浓硝酸          C. 汞           D. 过氧化氢

35、以下哪种物质不会灼伤皮肤？                      （ D ）

A. 强碱、强酸         B. 强氧化剂        C. 溴     D. KBr、NaBr水溶液

36、氮氧化物主要伤害人体的：                        （ B ）

A. 眼、上呼吸道                   B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡

C. 皮肤                               D. 消化道

37、关于存储化学品说法错误的是：               （ C ）

A. 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

38、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？ （ B ）

A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

39、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？                                         （ A ）

A.稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

B.氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

C.使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

D.工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

40、化学药品库中的一般药品应如何分类？            （ B ）

A. 按生产日期分类       B. 按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放

C. 随意摆放                D. 按购置日期分类

41、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：（ A ）

A. 醚和醇类   B. 烯烃和空气     C. 氯酸盐和铵盐   D. 亚硝酸盐和铵盐

42、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：（ B ）

A. KMnO4和浓硫酸     B. CCl4和碱金属    C. 硝铵和酸    D. 浓HNO4和胺类

43、活泼金属应存放在何处？                           （ C ）

A. 密封容器中并放入冰箱                  B. 密封容器中并放入干燥器

C. 泡在煤油里密封避光保存      D. 密封容器中并放入密闭柜子内

44、金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？     （ B ）

A. 不挥发     B. 慢慢挥发   C. 很快挥发   D. 需要在一定条件下才会挥发

45、领取及存放化学药品时，以下说法错误的是：    （ D ）

A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。

C. 化学药品应分类存放。

D. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

46、氯气急性中毒可引起严重并发症，如气胸、纵隔气肿等，不会引起什么症状？                                                （ C ）

A. 中、重度昏迷    B. 支气管哮喘   C. 慢性支气管炎 D. 严重窒息

47、以下药品按毒性从大到小排序正确的是：          （ B ）

A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮                  B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮                     D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

48、闪点越低，越容易燃烧。闪点在－4℃以上的溶剂是：（ A ）

A. 甲醇、乙醇、乙腈             B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯

C. 乙醚、石油醚                 D. 汽油、丙酮、苯

49、实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是：                                       （ A ）

A. X射线衍射仪                  B. 721分光光度计

C. 液相色谱                     D. 气相色谱

50、为了安全，须贮存于煤油中的金属是：            （ A ）

A. 钠            B. 铝            C. 铁              D. 钙

51、下列不属于易燃液体的是：（ A ）

A. 5%稀硫酸      B. 乙醇          C. 苯              D. 二硫化碳

52、下列说法错误的是：                              （ D ）

A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

C. 强酸强碱等不能与身体接触

D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

53、下列关于混合物的描述错误的是：             （ D ）

A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸

B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸

D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

54、下列何者是会发生爆炸的物质？               （ B ）

A. 氧化锌      B. 三硝基甲苯       C. 四氯化碳        D. 氧化铁

55、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸？           （ A ）

A. 苯乙烯      B. 对二甲苯         C. 苯              D. 甲苯

56、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？       （ C ）

A. 盐酸        B. 乙醚             C. 高氯酸          D. 丙酮

57、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为？（ A ）

A．0.2%-1% 漂白粉溶液    B．70%乙醇 C. 2%碘酊    D. 0.2%-0.5%的洗必泰

58、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？          （ D ）

A. 硫酸亚铁       B. 高锰酸钾          C. 亚硫酸钠          D. 硫酸钠

59、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是：           （ C ）

A. 氯化钠         B. 氯化钙            C. 四氢化铝          D. 硫酸钙

60、下面哪组溶剂不属易燃类液体？                  （ B ）

A. 甲醇、乙醇                B. 四氯化碳、乙酸

C. 乙酸丁酯、石油醚            D. 丙酮、甲苯

61、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？              （ C ）

A. 乙醚              B. 苯    C. 甘油               D. 汽油

62、以下几种气体中，最毒的气体为：                （ B ）

A. 氯气            B. 光气（COCl2）     C. 二氧化硫 D. 三氧化硫

63、以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：（ A ）

A. 硝酸            B. 硼酸              C. 稀醋酸

64、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是：    （ D ）

A. 过氧化物        B. 高氯酸盐          C. 乙炔铜      D. 以上都是

65、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是： （ C ）

A. 无水乙醇        B. 苯        C. 水          D. 汽油

66、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：（ A ）

A. 要保存在水中    B. 放在试剂瓶中保存   C. 用纸包裹存放       D. 放在盒子中

67、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？（ B ）

A. 薄壁试管        B. 锥形瓶、圆底烧瓶        C. 平底烧瓶

68、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物，以下哪种物质是安全的？                                         （ C ）

A. H2O2             B. NH4NO3               C. K2SO4             D. 高氯酸及其盐

69、苯属于高毒类化学品，下列叙述正确的是：        （ D ）

A. 短期接触，苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。

B. 长期接触，苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。

C. 对皮肤、粘膜有刺激作用，是致癌物质

D. 以上都是

70、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是：        （ D ）

A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。

B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

C. 它的沸点只有56℃，极易挥发;

D. 以上都对

71、 万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是： (B)

A. 打电话报警	B. 切断电源

C. 扑灭明火	D. 求援

72、 化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后应保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。 (B)

A．迅速用大量清水冲洗干净皮肤	B．迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

C．迅速解脱伤者被污染衣服

73、 实验室电器设备所引起的火灾应： (B)

A．用水灭火	B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火

C．用泡沫灭火器灭火

74、 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须： (B)

A．设置危险废物识别标志	B．设置识别标志

C．设置生活垃圾识别标志	D.不用设置任何标志

75,、有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是： (B)

A. 借助工具使触电者脱离电源	    B. 抓触电人的手

C. 抓触电人的干燥外衣	D. 切断电源

76、若某种废液倒入回收桶会发生危险，则应： (C)

A．直接向下水口倾倒	   B．随垃圾一起丢弃

C．单独暂存于容器中，并贴上标签

77、 被火困在室内,如何逃生？ (B)

A. 跳楼	 B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

C. 躲到床下,等待救援	   D. 打开门,冲出去

78、 进行危险性实验时，应： (B)

A．单人操作	   B．必须要有两人以上

C．必须要有三人

79、 金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，它们应如何存放： (B)

A. 直接放在试剂瓶中保存	 B. 浸没在煤油中保存（容器不得渗漏），附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

C. 用纸密封包裹存放	    D. 放在铁盒子里

80、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应： (B)

A．站在铁板上操作	  B．站在绝缘胶板上操作

C．穿防静电鞋操作	  D. 戴上安全帽

81、苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么系统的损害（C）

A呼吸系统   B消化系统   C造血系统

82、当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用（ B）洗净。

A乙醇   B四氯化碳   C水   D汽油

83、以下药品中，可以与水直接接触的是：(  )

A.金属钠、钾

B.电石

C.白磷

D.金属氢化物

参考答案: C

84、下列哪项措施不是减少气溶胶产生的有效方法： （ ）

A.规范操作

B.戴眼罩

C.加强人员培训

D.改进操作技术

参考答案: B

85、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ ）。

A.迅速撤离

B.抢救贵重物品

C.组织引导在场群众疏散

参考答案: C

86、当实验室发生火灾、爆炸等危险事故时，首先应当如何处理？

A.迅速撤离实验室

B.自己留下来排查事故原因

C.打电话求救

D.切断电源

参考答案: D

87、丙酮属于何种级别的毒性

A.剧毒

B.高毒

C.低毒

参考答案: C

88、如果实验出现火情，要立即：

A.停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

参考答案: A

89、烟头的中心温度大概是多少度？

A.200—300ºC

B.400—500ºC

C.700—800ºC

D.900—1000ºC

参考答案: C

90、 以下是安全进行实验工作的基本要素，哪一项不对（ ）

A.取用酸、碱等腐蚀性试剂时，应特别小心，不要洒出

B.废酸液和废碱液可倒入同一个废液缸中处理

C.在热天取用氨水时，最好先用冷水浸泡氨水瓶，使其降温后再开瓶取用

D.对某些强氧化剂（如氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等）或其混合物，不能研磨，否则将引起爆炸

参考答案: B

91、低压验电笔一般适用于交、直流电压为（ ） V 以下。

A.220

B.380

C.500

参考答案: C

92、以下对几种实验室常用气体描述不正确的是( )

A.乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体，当其燃烧时绝对禁止使用四氯化碳灭火

B.氢气密度小，易泄露，扩散速度很快，易和其他气体混合，严禁放在实验室内。

C.氧气是强烈的助燃气体，温度不变而压力增加时，可和油类发生急剧反应，引起燃烧和爆炸

D.氧化亚氮具有麻醉兴奋作用，俗称笑气，受热不易分解。

参考答案: D

93、为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关，其保护指标设置为≤30mAS。请从下列选项中选择其正确含义。

A.流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于 30。例 如电流为 30mA则持续的时间必须小于 1 秒

B.流经人体的电流必须小于 30毫安

C.流经人体电流的持续时间必须小于1 秒

参考答案: A

94、在安全柜的上面应留有（ ） 的空间，以便准确测量空气通过排风过滤器的速度，并便于排风过滤器的更换。

A.20～25cm

B.25～30cm

C.30～35cm

D.35～40cm

参考答案: C

95、化学品泄漏事故发生时,下面（ ）做法是错误的。

A.报警

B.进行交通管制

C.所有人员参加事故救援

参考答案: C

96、 安全进行实验室工作，对意外事故要有必要的预防措施，下列哪一项是不对行为( )

A.当瓶塞不易开启时，必须注意瓶内贮存物质的性质，切不可贸然用火加热或乱敲瓶塞等。

B.实验中所用的剧毒物质应有专人负责收发， 对实验后的有毒残渣必须作妥善有效处理,不准乱丢。

C.在通风橱内内进行的实验过程，头、手均可伸入橱内观察实验现象和操作。

D.烫伤不重时，可涂凡石林、万花油；烫伤较重时，立即用蘸有饱和苦味酸或高锰酸钾溶液的棉花 或纱布贴上，送到医务室处理。

参考答案: C

97、漏电保护器对下例哪种情况不起作用？

A.单手碰到带电体

B.人体碰到带电设备

C.双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电）

D.人体碰到漏电机壳

参考答案: C

98、 清除工作场所散布的有害尘埃时，应使用（ ）。

A.扫把

B.吸尘器

C.吹风机

参考答案: B

99、脱卸个人防护装备的顺序是（ ）

A.外层手套→防护眼镜→防护服→口罩帽子→内层手套

B.防护眼镜→外层手套→口罩帽子→防护服→内层手套

C.防护服→防护眼镜→口罩帽子→外层手套→内层手套

D.口罩帽子→外层手套→防护眼镜→内层手套→防护服

参考答案: A

100、建议使用次氯酸盐和高级别的消毒剂来清除污染。一般情况可使用新鲜配制的含有效氯（ ）的次氯酸盐溶液。

A.1g/L

B.1.2 g/L

C.1.5 g/L

D.2 g/L

参考答案: A

101、严禁在化验室内存放总量大于多少体积的瓶装易燃液体

A.10L

B.30L

C.20L

D.25L

参考答案: C

102、爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是____。( )

A.爆炸下限

B.爆炸极限

C.爆炸上限

D.爆炸反应当量浓度

参考答案: D

103、下列哪个措施不能消除导致火灾爆炸的物质条件?( )

A.生产中尽量少用可燃物

B.使空气中可燃物浓度保持在安全限度以下

C.加强爆炸危险物的管理

D.采取必要的疏散措施

参考答案: D

104、随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理？

A.扔桌子上

B.扔地上

C.交给老师

D.扔垃圾桶

参考答案: D

105、工作地点相对湿度大于 75% 时， 则此工作环境属于 （ ） 易触电的环境。

A.危险

B.特别危险

C.一般

参考答案: A

106、国家对危险化学品的（ ）实行统一规划、合理布局和严格控制。

A.生产和使用

B.生产和运输

C.生产和储存

D.生产和经营

参考答案: C

107、遇空气易着火的商品必须装于（ ）容器内，或用煤油浸润，或充入惰性气体。

A.铅制

B.敞口

C.气密封口

参考答案: C

108、在实验中，以下哪种做法是错误的？

A.一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

B.一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

C.一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

参考答案: C

109、易燃易爆试剂应放在什么地方

A.在铁柜中，柜的顶部要有通风口

B.在木柜中，柜的顶部要有通风口

C.在铁柜中，并要密封保存

D.在木柜中，并要密封保存

参考答案: A

110、 汽油、苯、乙醇属于 ( )

A.压缩气体

B.液化气体

C.氧化剂

D.易燃液体

参考答案: D

111、火灾中对人员威胁最大的是（ ）。

A.火

B.烟气

C.可燃物

参考答案: B

112、放置时间过长的乙醚在使用前应该做什么预备处理？（）

A.用碘化钾检测后，加入还原剂如硫酸亚铁水溶液等除去里面可能产生的过氧化物以防爆炸

B.重蒸

C.干燥除水

参考答案: A

113、灭火器应几年检查一次?( )

A.半年

B.一年

C.一年半

D.两年

参考答案: B

114、实验室各种管理规章制度应该：

A.上墙或便于取阅的地方

B.存放在档案柜中

C.由相关人员集中保管

D.保存在计算机内

参考答案: A

115、以下是实验室工作规则，请检查哪一项不对( ) 。

A.使用易燃、易爆药品时，应远离火源

B.实验试剂不得入口，但分析纯蔗糖除外

C. 安全用具和急救药箱不准移作它用

D.要熟悉安全用具，如灭火器材、砂箱以及急救药箱的放置地点和使用方法，并要妥善爱护

参考答案: B

116、用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：

A.不可接触人体

B.可以接触人体

C.无所谓

D.特殊情况可以

参考答案: A

117、对实验室危险药品的使用规则，下列哪一项不对( )

A. 绝不允许把各种化学药品任意混合，以免发生意外事故

B. 可燃性试剂不能用明火加热，必须用水浴、油浴、沙浴或可调电压的电热套加热

C. 使用不挥发药品时，试剂瓶盖可敞口至实验结束

D.取用钾、钠和白磷等必须使用镊子

参考答案: C

118、防止毒物危害的最佳方法是（ ）。

A.穿工作服

B.佩戴呼吸器具

C.使用无毒或低毒的代替品

参考答案: C

119、按理化性质和危险性分类，危险化学品分为（ ）类

A.10

B.7

C.5

D.3

参考答案: B

120、实验中吸入H2S或CO气体而感不适时，应如何处理？

A.进行人工呼吸

B.立即到室外呼吸新鲜空气

C.坚持把实验做完

D.摄取一些蛋白质类的食物和饮料

参考答案: B

121、 国家对危险化学品实行经营（ ）制度。

A.专营

B.许可证

C.审批

参考答案: B

122、安全色红色表示以下那种意思。（A）

A 禁止，停止                  B 注意，警告（黄色）

C 指令，必须遵守（蓝色）      D 通行，安全和提供信息（绿色）

123、以下不属于安全标志类型的是（B）

A 禁止标志 B 疏散标志 C 指令标志 D 提示标志

124、禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志所用的衬底颜色分别是（C）

A 绿色，蓝色，黄色，白色

B 绿色，蓝色，白色，黄色

C 白色，黄色，蓝色，绿色

D 白色，黄色，绿色，蓝色

125、以下的哪个标识代表当心火灾-氧化物（D）

A                                B

C                                D

126、以下不属于燃烧需要具备的条件的是（D）

A 可燃物                            B 助燃物

C 着火源                            D 氧化物

127、以下不属于燃烧类型的是（C）

A 闪燃                              B 着火

C 爆炸                              D 自燃

128、常见的爆炸可分为哪两种类型（B）

A 自发性爆炸和非自发性爆炸

B 物理性爆炸和化学性爆炸

C 小规模爆炸和大规模爆炸

D 人为爆炸和自发爆炸

129、以下不属于化学性爆炸的是（A）

A 压力容器，气瓶，锅炉等超压发生的爆炸

B 简单分解爆炸

C 复杂分解爆炸

D 爆炸物混合物的爆炸

130、下列不属于危险化学品可能的特性的是（B）

A 有毒                                  B 微量

C 易燃                                  D 易爆

131、下列哪一个选项全部属于危险化学品事故（A）

A 生产过程中的事故和经营过程中的事故

B 储存过程中的事故和化验过程中的事故

C 运输过程中的事故和分发过程中的事故

D 使用过程中的事故和回收过程中的事故

132、以下哪种不属于危险化学品种类（C）

A 爆炸品 B 压缩气体和液化气体 C 沸石分子筛   D 腐蚀品

133、中国危险化学品的主标志与副标志分别有多少种（D）

A 15,10   B 20,15   C 10，15   D 16，11

134、以下不属于危险化学品的主标志的组成部分的是（A）

A 危险等级                           B 文字说明

C 底色                               D 危险品类别号

135、危险化学品标志的图形是哪种形状（B）

A 圆形 B 菱形 C 三角形 D 正方形

136、MSDS每几年需要更新一次（D）

A 2    B 3    C 4    D 5

137、以下哪种分类是化学废弃物的正确分类（C）

A 一类，二类                           B Ⅰ类，Ⅱ类

C A类，B 类                            D ⅰ类，ⅱ类

138、下面哪种废弃物不可以直接进入城市下水道系统（D）

A 无机酸中和至pH=6-10

B 碱中和至pH=6-10

C 无毒性的无机盐水溶液，其pH=6-10

D 无机酸pH=3

139、大多数可过氧化的化学品都添加有抑制剂，以防止过氧化物的形成，请问这些抑制剂会在什么时候失效（C）

A 化学品用到一半时

B 化学品全部用完时

C 第一次打开容器时

D 第二次打开容器时

140、为预防可过氧化的化合物中生成过氧化物的风险，需要标注上三个日期，下面哪一个不是其中之一（B）

A 接收日期 B 用完日期 C 开瓶日期 D 丢弃日期

141、对于已开瓶的可过氧化的化学品，有严重危害的和有高危害的分别需要在几个月之内丢弃（A）

A 3，6   B 6，12   C 1，2   D 4，8

142、实验室常用电的频率与电压分别是多少（A）

A 50Hz,220V B 50Hz,380V C 100Hz,380V D 100Hz,220V

143、氧气瓶，氢气瓶，氮气瓶，氨气瓶分别是什么颜色（B）

A 黄色，黑色，深绿色，天蓝色

B 天蓝色，深绿色，黑色，黄色

C 天蓝色，深绿色，黄色，黑色

D 深绿色，天蓝色，黑色，黄色

144、以下哪一项不属于安全防护档案（D）

A 防护设备使用说明                  B 防护措施说明

C 防护设备校验记录                  D 防护设备更换记录

145、废弃的有害固体药品，应：(C)

A不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

B经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

C收集起来由专业公司处理

146、发生危险化学品事故后应该向什么方向疏散？(B)

A.下风

B.上风

C.顺风

147、药品中毒可能的途径有哪些？( D )

A.呼吸器官吸入

B.由皮肤渗入

C. 吞入

D. 以上都是

148、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：( A )

A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道

B．不经处理，沿下水道流走

C．不需中和，直接向下水道倾倒

149、请问下面哪些是易制毒化学品（D）

A.丙酮

B.乙醚

C.甲苯

D.以上都是

150、危险品化学药品应按____________（GB 15603-1995）的相关规定，根据药品化学性质分区、分类储存，不得超量储存。（A）

A《常用化学危险品储存通则》  B《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》  C《危险化学品安全管理条例》

151、除了与一般化学药品相同储存要求外，库房还要安装______，经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过高而发生意外。（C）

A外开式铁门           B 耐火等级高的砖墙

C防爆排风设备

152、危险化学药品由专人负责保管，药品的领用要有_____的共同签字确认才能出库。（B）

A 化验员与保管人员      B保管人员与使用人员     C仓库记帐管理人员与部门负责人

153、各实验室的化学药品管理员按照“先进先出”的原则对药品进行发放管理，并做好详细记录，填好_____（附件5）或《危险化学药品领用记录单》（附件6）存档备查。（B）

A《危险化学药品管理条例》 B《一般化学药品领用记录单》  C《化学危险品安全管理条例》

154、每月检查危险化学药品的出入库台账，严格按相关安全规定落实_____，确保安全。（C）

A操作规程  B登记备案 C领取签字制度

155、各实验室需对化学药品废弃物集中保管，并建立_____。（A）

A废弃物清单  B废弃物分类  C废弃物流向

156、安全防护装置不全或安全防护档案不全的仪器设备______。（B）

A小心使用      B一律勒令停止使用   C设警示标志

157、操作人员特别是学生_____可能存在安全隐患的仪器和防护措施不全的设备，并向化工学院反映汇报，化工学院进行相应备案。（A）

A有权拒绝使用   B可以使用     C不可使用

158、重大事故（Ⅱ级）：是指未造成人员死亡，但造成（）人以下人员重伤或多人轻伤的伤害，或者（）万元（含）以上100万元以下直接经济损失的事故，或者生化污染的事故，或者产生一定的社会影响。（A）

A.3，10   B.3，100   C.1，10   D.1，100

159、未经审批购买化学药品、化学药品未按规定保管及使用并不按要求及时整改、违规或随意倾倒化学药品及废弃物均按（C）处理。

- 特别重大事故   B.重大事故   C.一般事故   D.轻微事故

160、学校由科学技术处负责全校的实验室废弃物处理工作，（）为第一负责人。（D）

A.校长   B.各学院院长   C.实验室主任   D.科学技术处处长

161、纯教学实验室产生实验室危险废弃物的处理费用，由（）全额承担。（C）

A.实验室   B.相应学院   C.学校   D.环保局

162、为便于化学废液收集处理，学校联系处理厂家免费提供一定数量的规格为（）的大塑料桶，供实验室收集储存化学废液周转使用。学校根据各学院实验室产生废液的数量发放。（C）

A.15L   B.20L   C.25L   D.30L

163、倒入废液收集桶的主要有毒有害成分，必须在每桶对应的《化学废液倾倒记录单》（可在学校科技处网站和科研管理系统内下载）上登记，写明有毒有害成分的(A)。

A.中文全称   B.英文全称   C.简称   D.缩写

164、桶满后（废液不可过满，须保留( )的空间），应填写学校下发的统一样式的分类标签并粘贴在塑料桶上，注明主要成分和数量，连同《化学废液倾倒记录单》一同上交所在学院负责人进行定期收运。(B)

A.1/3   B.1/10   C.1/6   D.1/2

165、实验室废弃物只能由（）统一处理，任何实验室或个人都不得私自自行处理实验室废弃物。（A）

- 学校   B.学院   C.实验室   D.相关负责人

166、危险废弃物安全储存，定期上交。化学废液用学校下发的（A）储存。

A.收集桶   B.纸箱   C.密封性较好的容器   D.垃圾桶

167、下面那些属于易制毒化学品使用要求：（D）

- A 使用台账保存5年以上

- B 专人保管、上锁保存

- C 禁止私自采购，使用，处置

- D 以上都是

- 168，关于教育部安全检查通知，《检查通知表》中规定了___大类，___项。（C）

- A 七，125   B 八，126    C 九，127    D十，128

多选题目

1、下列物质即便在相对低浓度时有毒的是： （答案：ABD）

A乙二醇 B硫化氢 C乙醇 D甲醛

2、气瓶存放注意事项（）  答案：ABCD

A存放在阴凉的地方 B存放在干燥的地方

C存放在远离热源的地方

D易燃气体应于明火隔离保存

3、电器设备或带电系统着火，可用以下哪些方式灭火？（答案：ABD）

A二氧化碳灭火器 B四氯化碳灭火器 C泡沫灭火器 D干粉灭火器

4、用手提式灭火器灭火的正确方法是（） （答案：ABC）

A拔去保险插销

B一手紧握灭火器喷嘴

C一手提灭火器并下压压把 D对准火焰猛烈部位喷射

5、搬运气瓶时，以下操作正确的是（） （答案：ABC）

A搬运气瓶要轻、稳 B锁紧保护盖后方可进行

C尽量使用手推车，用手移动容器时，应直立移动，不可卧倒滚运

D采用自己方便的姿势搬运

6、压力容器和设备要有工艺操作规程和岗位操作规程，明确提出压力容器操作要求，其内容至少应包括__。(答案：ABC）

A压力容器和设备的操作工艺指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度）

B压力容器和设备的岗位操作法（含开、停机的操作程序和注意事项）

C压力容器和设备运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

D以上都不是

7、发生火灾，在疏散逃生过程中：(答案：ABC)

A可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻 B可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上  C尽量将身体贴近地面匍匐（或弯腰低姿）前进 D到处乱跑

8、下列陈述哪些是正确的    (答案：AB)

A丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

B丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

C强酸强碱等不能与身体接触；弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

D从试剂瓶中取出固体化学粉末状试剂时，可以使用专用工具伸入瓶子内部取粉末试剂；移取液体时可以同样操作。

9、使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题? (答案：ABCD)

A所有的导电部分必须有良好的绝缘

B所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处，应用胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损

C电机进线应装有接地或接零的装置

D在使用时，必须穿绝缘鞋；戴绝缘手套等防护用品

10、静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花会有可能引起爆炸和火灾，比较常见的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，正确的预防措施有

( 答案：ABCD)

A适当的提高工作场所的湿度

B进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位

C尽量穿不宜产生静电的工作服，不要在易产生静电的场所梳理头发

D计算机进行维护时，先将手触摸其他金属导电体，然后再拆机

11、二氧化碳灭火器不能用来扑救哪些火灾？ (答案：BD)

A短路引起的火灾

B铝、钠、钾、镁、锂、锑、镉、铀、钚等金属及氢化物引起的火灾

C柴油、煤油、酒精等引起的火灾

D在惰性物质中自身供氧的物质引起的火灾

12、引发电气火灾的初始原因有多种，请从下列选项中选择3种最主要的

(答案：ACD)

A电路接触不良            B带电改接电气线路

C线路或设备过电流运行    D电热器挨近可燃物

13、影响混合物爆炸极限的因素有： （答案：ABCD）

A混合物的温度

B混合物的压力

C混合物的含氧量

D容器的大小

14、使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有 （答案：ABCD）

A使用前检查电源，要有良好的接地线

B箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

C塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃

D使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

判断题

1、对于含氰废液可以进行处理：加入氢氧化钠使pH值10以上，加入过量的高锰酸钾（3%）溶液，使CN根氧化分解。CN根含量高时，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。 (×)

2 、因为乙醚长时间与空气接触可以形成羟乙基过氧化氢，成为一种具有猛烈爆炸性的物质，因此，在蒸馏乙醚时不能将液体蒸干。 (√)

3、在实验室进行有机合成时，放热反应不能在密闭的玻璃容器中进行;对反应物进行加热时，也不能将玻璃容器密闭。 (√)

4、实验室中使用臭氧发生设备时，应保证管路气密性，并将尾气用硫代硫酸钠溶液吸收，以免室内臭氧浓度过高。 (√)

5、腐蚀和刺激性药品，如强酸、强碱、氨水、过氧化氢、冰醋酸等，取用时尽可能戴上橡皮手套和防护眼镜，倾倒时，切勿直对容器口俯视，吸取时，应该使用橡皮球。开启有毒气体容器时应戴防毒用具。禁止手直接拿取上述物品。 (√)

6、做减压蒸馏时，如果没有梨形接收瓶，可用锥形瓶代替。 (×)

7 、用低沸点溶剂洗涤过的滤饼，可直接放入烘箱干燥。 (×)

8、加热、回流易燃液体，为防止暴沸、喷溅，蒸馏中途不能添加沸石。 (√)

9 、实验中产生的废液、废物应分类集中处理，不得任意排放；对未知废料不得任意混合。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理及除毒。 (√)

10、对于实验室内溅落的汞物体，应尽量捡拾起来放好，然后洒上硫磺、多硫化钙等使汞生成不挥发的难溶盐。 (√)

11、发生强碱烧伤，应立即去除残留强碱，再以流动清水冲洗；若消化道被烧伤可适当服用一些牛奶、蛋清。 (√)

12、有毒化学药品溅在皮肤上时，可用乙醇等有机溶剂擦洗。 (√)

13、对于重金属盐中毒者，可先喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，然后立即就医。 (√)

14、危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品。(√)

15、化学爆炸品的主要特点是:反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体，只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。 (√)

16、一般将闪点在25°C以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。 (√)

17 、乙炔气钢瓶的规定涂色为白色、氯气钢瓶为黄色、氢气钢瓶为绿色、氟化氢钢瓶为灰色、液氨钢瓶为黄色。 (√)

18、 半数致死量(LD50)又称为半数致死浓度，是指药物能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量或浓度，用于药物的毒性分级，单位为mg/kg。 (√)

19、氢气的爆炸极限是：4％～75％。 (√)

20 、比较常见的引起呼吸道中毒的物质，一般是易挥发的有毒有机溶剂（如乙醚、三氯甲烷、苯等）或化学反应所产生的有毒气体（如氰化氢、氯气、一氧化碳等）。 (√)

21、氮的氧化物、二氧化硫、三氧化硫、挥发性酸类、氨水对皮肤粘膜和眼、鼻、喉粘膜都有很强的刺激性。 (√)

22、水浴加热的上限温度是100℃，油浴加热的上限温度是200℃，用硅油作介质时可加热到300℃。 (×)

23、Hg、As、Pb等急性中毒会引起牙龈出血、牙齿松动、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。 (√)

24 、用泡沫灭火剂扑灭油罐火灾时，如果火势很大，有时并不能将火完全扑灭，会发生闷燃引起爆炸。 (√)

25、室温下汞的蒸汽压为0.0012 mmHg柱，比安全浓度标准大100倍。 (√)

26、使用手提灭火器时，拨掉保险销，对准着火点根部用力压下压把，灭火剂喷出，就可灭火。 (√)

27、实验室进行蒸馏操作时，对于爆炸性物质或不稳定物质，须小心地蒸馏直到剩余少量残渣。 (×)

28、处于负载工作状态时，可以插、拔、接电气线路。（×）

29、计算机使用完毕后，应将显示器的电源关闭，以避免电源接通，产生瞬间的冲击电流。（√）

30、将醇液直接加入到室温以下的硫酸-硝酸的混酸中不会引起爆炸，而加入到未冷却的硫酸-硝酸的混酸中会引起爆炸。 （× ）

31、在使用化学品的工作场所吸烟,可能会造成火灾和爆炸,但不会中毒。（× ）

32、可燃物与助燃物的混合在燃烧过程中逐渐形成也可以形成爆炸现象。（×）

33、爆炸极限范围越宽，下限越低，爆炸危险性越大。（√）

34、强氧化剂与强还原剂有时可以存放在一起。（×）

35、若电源为三相，则三相电源的中性点要接地。（√）

填空题目

1、常用的灭火器材有___，室内消火栓系统和破拆工具类 。精密仪器起火应首选___灭火器。（灭火器，二氧化碳）

2、实验室人员离开实验室应做到“五关”：关电，___，关水，___，关门，关窗。（关水，关门）

3、实验室常用压力容器包括____和____。（高压容器，气体钢瓶）

4 、在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在____中进行，并有良好的 ____。（通风橱，排风设备）

5 、易燃溶液的沸点在60℃以下者，加热使用隔离火源的设备，如____。沸点在100℃以上的用 ____。（恒温水浴锅，砂浴）

6、安全线是工矿企业中用以划分____和____的分界线。（安全区域，危险区域）

7、爆炸极限通常用____在____中的体积百分比来表示。（可燃气体，空气）

8 、MSDS的中文全称是什么____。（化学品安全技术说明书，化学品安全说明书或化学品安全数据说明书）

9、对于事故原因中的人为因素包含____和____。（不安全行为，不安全环境）

10、有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入____，以免集聚引起火灾。（下水道）

11、消防安全知识的四个能力包括检查消除火灾隐患能力，____，组织疏散逃生能力，____。（扑救初级火灾能力，消防宣传教育能力）

12、化学药品的爆炸分为____和____。（支链爆炸，热爆炸）

13、易燃气体气瓶与明火距离不小于__米。（5）

14、中华人民共和国教育部关于开展高等学校实验室危险品安全自查工作的通知中的总体要求是：全覆盖，____，严执法，____。（零容忍，重实效）

15、我校关于购买易制爆化学品首先需要在科技处网站上下载____三份。（备案登记表）

16、我校关于易制毒化学品购买，领用流程中需要在每学期___和___填写请购单交院里备案。（第一周，第八周）

17、化工学院关于实验室废弃物处置管理办法中，学生违反条例一次，则给予学生____处分，导师____。（警告，院内通报）

18、针对所有加热，加压设备和装置必须增加设置独立回路的__和__防护装置。（断电，泄压）

19、安全事故认定分为____，重大事故和____。（特别重大事故，一般事故）

20、 化学药品是指天然和人造的各种元素、由元素组成的化合物和混合物。一般分为____，____及易制毒化学药品三类。（一般化学药品，危险化学药品）

机械类专业题库

选择题

1、操作砂轮时，下列哪项是不安全的? （   B    ）

A．操作者站在砂轮的正面操作    B．使用前检查砂轮有无破裂和损伤

C．用力均匀磨削

2、钳工工具不应放在工作台边缘是因为 。（   C    ）

A．取用不方便    B．会造成工作台超过负荷    C．工具易于坠落伤人

3、下列哪项操作对长发者的危险最小? （  C     ）

A．纺纱机        B．车床        C．电脑

4、机床工作结束后，应最先做哪些安全工作?(  B  )。

A.清理机床  B.关闭机床电器系统和切断电源  C.润滑机床   D.清洗机床

5.冷冲压加工生产中最容易发生下列哪种伤害事故?( A )

A.断指   B.铰伤  C.烫伤   D.碎屑伤人

6、冲压模具应具有足够的( )，除工作部分外，不得有( C )。

A.刚度、锐角   B.强度、钝角  C.强度、锐角  D.刚度、钝角

7、剪床操作中，( A )是不安全的。

A.两人同时在一部剪床站剪切两种材料

B.拒绝在剪床上剪切无法压紧的狭窄钢条

C.停机后把离合器放在空档位置

D.启动配套安全装置

8、以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的? (  B  )

A.操作前要进行空车试转       B.操作前，为保证准确。应用手直接帮助送料

C.电动机不准带负荷驱动       D. 电动机开车前应将离合器拖开

9、挂削工件边缘时，近边缘落刀要___，远边缘起刀要___。（C）

A.快、慢   B.准、慢   C.准、及时   D.慢、快

10、.根据贮存物品有火灾危险性，面粉、电视机、中药材属于哪类贮存物品?( C)

A.甲类   B.乙类   C.丙类   D.丁类

11、下列关于使用锉刀的说法中哪个不正确?( D)

A.锉刀柄必须安装牢固     B.工件必须夹持紧固

C.锉屑要用软质毛刷清除   D.锉削时要在锉刀上涂油

12、钻孔时，当钻尖快要钻穿工件时，应( A)钻尖下降速度。

A.减慢   B.加快   C.保持不变   D.先慢后快

13、使用手锯锯切时，锯条要( A)钳口。

A.靠近   B.远离   C.离开一定距离    D.距离0.5米

14、钻削的工件应装夹牢固，若小件、薄件时可以（ B）。

A.直接用手拿工件进行钻削       B.用手虎钳安装后再进行钻削

C.直接用戴手套的手拿工件进行钻削

15、錾削时（ A）戴手套。

A.可以            B.不可以       C.两种都可以

16、（ B）在车床运转中隔着车床传递物品。

A.可以            B.不可以       C.两种都可以

17、使用钻夹头时，应使用（B）扭紧，不得敲击外壳夹紧。

A.刀架扳手       B.专门板手       C.卡盘扳手

18、车刀装夹要牢靠，刀头伸出部分不要超出刀体高度（ B）倍。

A.  1          B.   1.5           C.   2

19、刮削工件边缘时，刮刀方向应与边缘成（ C）。

A.垂直           B.平行           C.一定角度

20、多台机械同时挖基坑，一般挖土机的间距应为（ C ）米较为安全

A1    B5     C10

21、机器滚动轴卷有大量棉纱该怎么办？（ B ）

A.不需理会，待擦洗机器时再清洗  B.关闭机器后清洗  C.不需停机，用铁钩清理

22、刚刚车削下来的切屑有较高的温度，可以达到＿＿度，极易引起烫伤。（ B ）                                        A.500    B.600—700    C.800—1000

判断题

1、实训学生必须在指定工位上进行实训。（   √  ）

2、锯割零件时，当零件快断时，应加大用力、迅速锯割。（    ×   ）

3、在车床上清理切屑必须用铁钩或毛刷进行。不要用手直接清理。（   √    ）

4、锉削下来的铁屑可以用毛刷清理，也可以用嘴吹或手拭。（  ×     ）

5、砂轮的三面(两侧及圆周)可以同时磨削工件。（    ×   ）

6、车床转动过程中，不得擅离操作岗位，做到人走关机。（    √   ）

7、多人合用一台机床时，可以同时操作。（    ×   ）

8、车工工作前应穿好工作服，扎好袖口，戴好防护眼镜，长发纳入工作帽内，戴手套操作车床。（    √   ）

9、板紧虎钳时，用力应适当，不能加加力杆。（   √    ）

10、虎钳使用完毕，须将虎钳打扫干净，并将钳口松开。（   √    ）

11、砂轮必须戴好砂轮罩，托架距砂轮不得超过10mm。（  ×     ）

12、攻丝与铰孔时，丝锥与铰刀中心均要与孔中心一致（    √   ）

13、装卸工件时，必须使电机停止转动，工件和车刀必须装卡牢固合理，以免开车时发生意外。（    √   ）

14、机床表面不得乱放工具、刀具、量具及零件等物品。（    √   ）

15、钻削薄板时应刃磨薄板钻头进行。（    √   ）

16、在剪切作业时，光线强度，湿度变化都能影响作业的安全。（ √ ）

17、车工可以戴手套操作。（ × ）

18、工人操作刨床时，应该站在工作台的前面。（ × ）

19、在金属冷加工时经常发生烫伤事件。（ √ ）

20、工人操作风车锯，当割锯物体长度小于30厘米时，应当仔细用手操作。（ × ）

21、锻件温度过低时，锻工应该拒绝锻打。（ √ ）

22、机床上所安装的安全防护装置主要适用于防止物件进入机器里面。（ × ）

石工类专业题库

选择题

1.H2S是剧毒并有致命危险的气体之一，它的毒性是CO的（ B ）倍。

（A）10     （B）20      （C）500      （D）2000

- 事故应急救授预案应以努力保护（ A ）为第一目的。

A、人身安全 B、重要设备 C、自然环境 D、财产安全

- 一旦井喷失控，应立即停（ C ）、停炉、断电，杜绝一切火源。

（A）钻机    （B）钻井泵    （C）柴油机    （D）录井设备

- 天然气在空气中的浓度达到（ C ）%时，若遇上明火就会发生爆炸。

（A）3~4    （B）2~3    （C）5~15    （D）0．5~1．5

- 在钻井作业中，井底压力最小的工况是( B )。

- A、钻进  B、起钻  C、下钻  D、空井

- 含硫油气井应急撤离措施要遵循（  A  ）的有关规定。

A、SY/T 5087含硫化氢油气井安全钻井推荐作法

B、SY/T 6277含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定

C、SY/T 6137含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法 D、SY/T 6616含硫油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范

7.设计钻井液方案时，钻井液的（C）和粘度性能必须满足携带岩屑并且在循环停止时悬浮岩屑的需要。

A、密度  B、失水  C、静切力  D、泥饼

- 含有酸性气体组成的天然气在输送过程中，由于沿程温降在管道内凝析出液态水，其最主要危害是（C）

- 增加管道起点压力（B）降低管道输送能力 （C）造成管道内腐蚀 （D）液态水堵塞管道

- 气水同产井根据出水的形式不一样，其相应的治水措施也不相同。针对水窜型气层出水，应采取的主要措施是（B）

（A）控水采气 （B）封堵出水层

（C）排水采气  （D）放喷提水

10.以下符合急救与防护“四先四后”原则的是：（A）

A.先抢后救  B.先轻后重 C.先缓后急  D.先病后伤

11.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为，构成：（B）

A.纵火罪 B.失火罪  C.玩忽职守罪 D.重大责任事故罪

12.为了减少发油中产生静电的危害，应采取的措施不包括：(D)

（A）、在爆炸性危险场所，不准穿易产生静电的服装。在操作过程中必须使用安全规定的防静电的工具。

（B）、在爆炸危险场所不准穿化纤衣服，不准梳头。

（C）、在爆炸危险场所不准穿带金属钉子鞋。

（D）、在爆炸危险场所不准穿带皮鞋。

- 在正常生产中引起火灾的火源不包括：（C）

- 、检修用火 （B）、电火花 （C）、吸烟 （D）、硫化铁自燃

- 水成膜泡沫灭火器适用范围不包括（D）

- 汽油引起的火灾 （B）柴油引起的火灾 （C）固体物质火灾 （D）带电设备火灾

- 碳氢化合物的气体或蒸汽对人体的器官是有害的。如果空气中碳氢化合物气体或汽油蒸汽的含量不超过（A）毫克/升，对人体不会有什么危险性

（A）0.31% （B） 0.51%（C）0.41% （D）0.21%

16.窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：（C）

A.砂子 B.水  C.二氧化碳灭火器  D.干粉灭火器

- 作业场所内使用易燃物料时，应怎样处理? (B)

- 禁止雇用有吸烟习惯的职工 (B) 严禁吸烟和控制其它火种  (C) 关闭所有窗门

- 甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应设在什么位置？ (C)

- 储罐下  (B) 防护堤内  (C) 防护堤外

- 当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时，调压器的接地电阻必须小于多少？（C）

- 300欧姆 (B)200欧姆  (C)100欧姆

- 以下哪项是常用防止燃气管道被侵蚀的保护措施?  (A)

- 涂防蚀漆(铬酸锌底漆)和包防蚀布 (B)涂上漆油  (C)用水泥包围管身

- 聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯管道工作温度在20℃以上时，最大允许工作压力应按工作温度对管道工作压力的折减系数进行折减，当工作温度20℃∠t≤30℃时，压力折减系数为？ (B）

- 1  （B) 0.9  （C) 0.76

- 仓库内的无缝气瓶放置应整齐，垛高不得超过多少层？(C)

（A) 5层   （B) 4层  （C) 3层

- 若户内管装于管槽内，就应有适当的通风设施，且应以哪一种设施为第一选择？ （A）

- 自然通风设备  （B) 抽风机  （C) 强制换气装置

- 有易燃、易爆气体的场所，应使用什么电气设备？(B)

(A) 价格贵、质量好的电气设备  (B) 防爆型电气设备  (C) 密闭式电气设备

- 下列哪一种是圆形蓝底的标记所表达的讯息? (B)

- 禁止 (B) 强制 (C) 警告

26.密闭空间内的安全氧气浓度为?(B)

(A)25% (B) 19-23% (C) 17-20%

- 手控火警钟系统，其功能除激活后能通知楼宇内其它人士知悉火警发生外，还有下列哪一项作用? (C)

- 开动紧急照明装置 (B) 开动火警侦测器 (C) 开动消防泵来加压供水

- 沾有油污或易燃液体的布屑需用下列哪一种容器来盛载? (A)

- 有盖的金属容器 (B) 无盖的金属容器 (C) 有盖的玻璃容器

- 液化气储罐根部应设有两道以上阀门，阀门应经常维护，保持其开启灵活，第一道阀门经常性的保持什么状态？(A)

- 常开  (B) 常闭 (C) 无特别规定

- 如何检查液化气瓶和炉具开关是否漏气？（ B ）

A. 用打火机检查漏气处    B. 将肥皂水涂在检查出    C. 用鼻子闻

判断题

- 氧气瓶口不能沾染油脂，是因为油脂很容易发生氧化发热反应引起燃烧。如果氧气瓶口沾有油脂，当氧气高速喷出时，高压气流与瓶口摩擦产生的热量能加速油脂的氧化过程，极易引起燃烧，甚至引起气瓶爆炸。对吗？                             （√）

- 拆除有危化品的容器、设备、管道时，物料放干净后就可以拆除施工。对吗？                                 （×）

- 每个气瓶上套两个防震圈，当气瓶受到撞击时，能吸收能量，减轻震动并有保护瓶体标志和漆色不被磨损的作用。对吗？                                       （√）

- 乙炔发生器或回火防止器内的水冻结时，应用火焰烘烤溶化。对吗？                                        （×）

- 《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》规定，管道预制加工合格后，应清理内部，不得留有砂土、铁屑及其他杂物，封闭两端并妥善存放。管道预制加工合格后，应做好检验标识     （√）

- 《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》规定，忌油管道系统应进行脱脂，管道脱脂后应将脱脂剂排净，用酸液脱脂时，须用无油清水冲洗至中性，自然干燥。                     （×）

- 防静电危害的措施一般有接地法、泄漏法、中和法和工艺控制法4种。对吗？                                 （√）

- 气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。对吗？                                        （×）

- 间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置漏电保护器。对吗？                                      （√）

- 各种气瓶存放和使用时，要距离明火10米以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动时不得碰撞。对吗？                （√）